湖北领固材料技术有限公司

HUBEI LINGGU MATERIALS CO.,LTD

产品说明书

Tech. No.  LG-102J

环氧树脂固化剂 LG-102J

LG-102J为液体DDM，主要含有水杨酸、4,4-二氨基二苯基甲烷等多氨基苯胺，在实际的使用过程中省去了额外增加促进剂并加热熔化的过程，大大的方便了下游的使用。客户可添加溶剂稀释直接使用，或者与其他固化剂配合使用。该产品大量用于制备环氧地坪中底涂固化剂、电子灌封胶等 。

一、典型特征：

| 外观 | 酒红色透明粘稠液体 |
| --- | --- |
| 色度（Fe-Co法） | Max12 |
| 黏度（mPa·s/25℃） | 10000-30000 |
| 胺值 (高氯酸法，mgKOH/g) | 480-520 |
| 固含量（wt%） | 100 |
| 活性氢当量 | 60-65 |
| 推荐配比（对环氧当量190环氧树脂） | 100:（30-35） |
| 相对密度（25℃） | ＞1 |

二、参考用途：

——环氧地坪固化剂

——电子灌封胶

三、包装及贮藏：

200L铁桶包装，净重200kg/桶。

室温下储存，通风、干燥，避免火源和阳光直射。

- 保存期限：

常温原装桶包装保存12个月。